ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP CHỈ SỐ SMCI HIỆN TẠI

Tập trung riêng vào phương pháp trong paper draft

# 1. Mục tiêu nâng cấp

Mục tiêu không phải là biến SMCI thành một chỉ số giao thông bền vững toàn diện. Hướng phù hợp hơn là giữ cấu trúc cốt lõi NAI–MAI–RAC, nhưng làm cho từng thành phần có cơ sở rõ hơn, phù hợp hơn với bối cảnh xe máy và dòng xe hỗn hợp, đồng thời tăng khả năng kiểm định, tái lập và diễn giải.

Cấu trúc hiện tại: SMCI = NAI_norm × MAI_norm × RAC_norm.

Ba ý nghĩa chính: NAI phản ánh tiếp cận cơ hội hằng ngày bằng đi bộ; MAI phản ánh tiếp cận cơ hội đô thị bằng đi bộ–vận tải công cộng; RAC phản ánh khả năng cạnh tranh của phương án bền vững so với xe máy.

# 2. Các phần cần nâng cấp trực tiếp

| Thành phần | Hiện trạng | Vấn đề | Nâng cấp đề xuất | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi construct | SMCI kết hợp NAI, MAI và RAC. | Có nguy cơ mở rộng sang quá nhiều chiều như an toàn, phát thải, chi phí và công bằng. | Giữ SMCI là chỉ số năng lực tiếp cận bền vững. Safety, affordability, equity và environment được báo cáo thành lớp audit riêng. | Bắt buộc |
| NAI – ngưỡng đi bộ | Ngưỡng chính 800 m; có kiểm tra 600–1.200 m. | 800 m chưa được hiệu chỉnh theo hành vi cư dân Hà Nội; khoảng cách mạng chưa phản ánh chất lượng tuyến đi bộ. | Giữ 800 m làm specification chính nhưng báo cáo đầy đủ sensitivity; bổ sung penalty cho rào cản, giao cắt, thiếu vỉa hè và độ dốc nếu có dữ liệu. | Bắt buộc |
| NAI – chất lượng tiếp cận | Chủ yếu đo khả năng đến cơ hội trong ngưỡng. | Một tuyến ngắn chưa chắc sử dụng được hoặc an toàn. | Tách proximity access và usable walking access; xây chỉ số chất lượng đường đi hoặc crossing impedance ở phân tích bổ sung. | Nên làm |
| MAI – trọng số cơ hội | Kinh tế 0,40; giáo dục, y tế, thương mại mỗi nhóm 0,20. | Trọng số theory-first, chưa được hiệu chỉnh từ mục đích chuyến đi hoặc khảo sát. | Chạy equal weights, trip-purpose weights nếu có, expert weights và Monte Carlo/random-weight sensitivity; không gọi đây là hệ số hành vi. | Bắt buộc |
| MAI – hàm suy giảm thời gian | Trọng số đầy đủ đến 30 phút, giảm tuyến tính 30–60 phút, bằng 0 sau 60 phút. | Ngưỡng và dạng tuyến tính có thể không phù hợp cho mọi loại cơ hội. | So sánh ít nhất 20–45, 30–60 và 45–90 phút; thêm exponential hoặc logistic decay; cân nhắc hàm riêng theo loại cơ hội. | Bắt buộc |
| MAI – quy mô/công suất cơ hội | Dùng population multiplier căn bậc hai và cắt trong khoảng 0,5–2,0. | Đây là proxy, chưa phản ánh trực tiếp capacity hoặc quality của cơ hội. | Giữ như proxy có provenance rõ; báo cáo kết quả không dùng multiplier; khi có dữ liệu thì thay bằng số việc làm, số chỗ học, giường bệnh hoặc diện tích thương mại. | Nên làm |
| RAC – đại lượng so sánh | Dùng tỷ lệ thời gian đi lại có trọng số cơ hội giữa xe máy và đi bộ–transit. | Chưa phản ánh thời gian chờ, chuyển tuyến, giá vé, đỗ xe, độ tin cậy và sự khó chịu. | Giữ RAC_time làm mô hình chính trong pilot; bổ sung một RAC_generalized-cost đơn giản như sensitivity, chỉ dùng hệ số có nguồn hoặc khoảng kiểm tra rõ. | Bắt buộc |
| RAC – độ tin cậy | Chủ yếu dùng thời gian trung bình. | Transit có thể kém cạnh tranh vì biến động và bỏ lỡ chuyến, không chỉ vì thời gian trung bình. | Bổ sung peak/off-peak, headway variability, buffer time hoặc T95/T50; báo cáo cả mức trung bình và độ bất định. | Nên làm |
| Xe máy và dòng xe hỗn hợp | Tốc độ xe máy theo road class, được kiểm tra sơ bộ bằng một số OD. | Chưa phản ánh tỷ lệ xe tải, xe buýt dừng đỗ, hoạt động ven đường, chợ, trường học và lấn chiếm lòng đường. | Xây mixed-traffic friction factor để điều chỉnh edge impedance theo thời gian, nút giao và hoạt động ven đường; không tạo thêm một trụ cột composite riêng. | Nên làm |
| Chuẩn hóa | Chuẩn hóa các thành phần trước khi nhân. | Kết quả có thể phụ thuộc mạnh vào min/max hoặc mẫu nghiên cứu. | Công bố rõ công thức, giá trị neo và xử lý ngoại lệ; so sánh sample-dependent normalization với policy/theory anchors hoặc percentile caps. | Bắt buộc |
| Tổng hợp nhân | SMCI là tích của ba thành phần. | Nhạy với zero và sai số của một thành phần; điểm tổng khó diễn giải một mình. | Giữ phép nhân để bảo toàn logic weak-link, nhưng luôn báo cáo NAI, MAI, RAC riêng; thêm additive/geometric alternative và minimum-component diagnostics. | Bắt buộc |
| Typology không gian | Phân loại cell theo mức local và metropolitan capability. | Ngưỡng median mang tính phụ thuộc mẫu; chưa kiểm tra với clustering hoặc ngưỡng chính sách. | Giữ typology theory-first làm chính; kiểm tra độ ổn định với quantile khác, ngưỡng cố định hoặc clustering phụ trợ. | Nên làm |
| Validation | Có kiểm tra kỹ thuật và sensitivity; external behavioral validation còn hạn chế. | Chưa biết điểm cao có tương ứng với ridership, lựa chọn mode hoặc perceived accessibility hay không. | Bổ sung validation bằng quan sát thời gian đi lại, ridership, travel diary, mode share hoặc khảo sát cảm nhận; ít nhất chọn một outcome độc lập. | Bắt buộc |
| Uncertainty và data quality | Có provenance và một số scenario checks. | Chưa tổng hợp mức bất định theo từng cell và từng nguồn dữ liệu. | Gán data-quality grade cho GTFS, POI, tốc độ và population; chạy scenario envelope hoặc Monte Carlo để báo cáo khoảng thay vì một điểm duy nhất. | Nên làm |
| Khả năng chuyển giao | Pilot tại Ocean Park và vùng đệm. | Single-site design chưa cho biết framework có ổn định ở cấu trúc đô thị khác hay không. | Nếu đủ nguồn lực, thêm một khu đối chứng có cấu trúc truyền thống hoặc transit tốt hơn; nếu không, giữ single-site và giới hạn kết luận rõ. | Nên làm |

# 3. Hướng nâng cấp RAC theo từng giai đoạn

Không nên đưa toàn bộ chi phí, an toàn, thoải mái, mưa, ngập và dòng xe hỗn hợp vào một lần. Nên phát triển theo ba giai đoạn để tránh tạo thêm nhiều hệ số chưa được hiệu chỉnh.

| Giai đoạn | Cấu hình RAC | Dữ liệu cần | Vai trò trong bài |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | RAC_time: thời gian xe máy so với đi bộ–transit; có peak/off-peak và sensitivity tốc độ/headway. | Mạng đường, GTFS/pseudo-GTFS, tốc độ theo road class, thời gian chờ và chuyển tuyến. | Primary specification của paper hiện tại. |
| Giai đoạn 2 | RAC_reliability: bổ sung buffer time, headway variability hoặc percentile travel time. | Nhiều thời điểm khởi hành, dữ liệu vận hành hoặc mô phỏng thời gian biểu. | Supplementary analysis nếu dữ liệu cho phép. |
| Giai đoạn 3 | RAC_generalized cost: thời gian đi bộ, chờ, trên xe, chuyển tuyến, giá vé, chi phí xe máy, đỗ xe, rủi ro và discomfort. | Khảo sát local value-of-time, penalty chuyển tuyến, chi phí và perceived safety. | Nghiên cứu tiếp theo hoặc phiên bản mở rộng. |

# 4. Các kiểm định cần bổ sung

Sensitivity của trọng số MAI: equal weights, bộ trọng số hiện tại, bộ trọng số theo mục đích chuyến đi và random weights.

Sensitivity của time decay: nhiều ngưỡng và ít nhất hai dạng hàm khác nhau.

Sensitivity của chuẩn hóa: min–max, percentile-capped và anchor-based normalization.

Sensitivity của tổng hợp: product, geometric mean có epsilon và additive alternative.

Temporal robustness: giờ cao điểm, thấp điểm và buổi tối.

Spatial robustness: thay đổi kích thước cell hoặc buffer nghiên cứu.

Leave-one-component-out: đánh giá mức đóng góp của NAI, MAI và RAC.

External validation: kiểm tra quan hệ với ít nhất một dữ liệu quan sát độc lập.

# 5. Sản phẩm đầu ra nên báo cáo

Bản đồ và phân bố riêng của NAI, MAI và RAC, không chỉ bản đồ SMCI.

Tỷ lệ cell và dân số thuộc nhóm zero-access hoặc low-capability.

Typology local–metropolitan capability kèm bảng chuyển nhóm giữa các scenario.

Khoảng bất định hoặc scenario range cho từng cell.

Bảng provenance và chất lượng dữ liệu của từng thành phần.

Bảng robustness: Spearman correlation, kappa của typology, số cell đổi nhóm và thay đổi median.

Bảng các trường hợp điển hình để giải thích tại sao một cell có điểm thấp.

# 6. Thứ tự ưu tiên thực hiện

| Mức | Việc cần thực hiện | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc trước khi hoàn thiện paper | Làm rõ construct; sensitivity trọng số MAI và time decay; minh bạch chuẩn hóa; báo cáo component riêng; validation bằng một outcome độc lập. | Đây là các điểm ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy và khả năng bảo vệ chỉ số. |
| Nên bổ sung trong paper nếu dữ liệu cho phép | Peak/off-peak RAC, reliability, walking/crossing impedance, data-quality grade và khu đối chứng. | Tăng tính phù hợp với giao thông hỗn hợp và khả năng chuyển giao. |
| Để nghiên cứu tiếp theo | Generalized cost đầy đủ, perceived safety, affordability, ride-hailing và mixed-traffic microsimulation. | Các nội dung này cần khảo sát và hiệu chỉnh hành vi riêng, dễ làm paper hiện tại mất tập trung. |

# 7. Những vấn đề cần xin thầy xác nhận hướng đi

Có giữ SMCI là chỉ số năng lực tiếp cận bền vững gồm NAI–MAI–RAC, còn safety, affordability, equity và environment là các lớp audit riêng không?

Trọng số MAI có thể giữ là theory-first specification kèm sensitivity analysis, hay bắt buộc phải có survey/trip-purpose data để hiệu chỉnh?

RAC_time có nên tiếp tục là cấu hình chính của paper, còn generalized-cost RAC chỉ là extension?

Trong điều kiện nguồn lực hiện tại, nên ưu tiên reliability, pedestrian safety hay mixed-traffic friction?

Mức technical validation và sensitivity hiện tại có đủ cho một pilot methods paper không, hay cần external behavioral validation trước khi gửi?

Có cần thêm một khu vực đối chứng, hay giữ Ocean Park là single-site pilot và giới hạn khả năng khái quát hóa?

# 8. Khuyến nghị định vị cuối cùng

Hướng nên giữ: SMCI là một framework accessibility hai quy mô, lấy xe máy làm benchmark và nhạy với mắt xích yếu. Đóng góp chính nằm ở sự phù hợp bối cảnh, tính minh bạch của giả định, độ phân giải không gian và robustness, không nằm ở việc bao phủ mọi chiều của giao thông bền vững.

Hướng không nên theo trong paper hiện tại: mở rộng SMCI thành một composite index gồm quá nhiều chiều hoặc đưa tất cả safety, affordability, reliability, environment và mixed traffic trực tiếp vào phép nhân. Cách đó sẽ làm construct khó diễn giải, tăng số hệ số chưa có evidence và tạo nguy cơ double counting.